- 前盖板显示屏

光源控制器：抬头显示，不会变动

OUT1：目前光源亮度的数值（不是亮度值，对应的亮度要参考照度计）

OUT2：目前光源色温的数值（不是色温值，对应的色温要参考照度计）

倍率：X1,X10,X100 有三挡，按S键可更换，代表是数值的+/-的速度，X1是精调,X100是速调

亮度:标识目前可以调整光源的亮度的界面，增加或者减少

C：按C键盘可以切换到色温/OFF/亮度 三种模式

OFF状态                               色温状态

OFF状态：光源关闭

色温状态：可调节色温，亮度不变

亮度状态：可调节亮度，色温不变

备注：由于色温是亮度决定，所以建议调好对等的亮度，在调整色温

控制器背面

RS232通讯

电源输入

电源输出

COM

电源开关

电源输入input ：110/220V

电源开关power

电源输出output：24V 链接光源

COM:无效

RS232通讯：

案例：

调整亮度指令：

S01W0001TC#,目前亮度最低

S01W0999TC#,目前亮度最高

调整色温指令：

S02W0001TC#,目前色温偏黄色

S02W0999TC#,目前色温偏蓝色

软件一定在文本模式下修改所有的参数，参数才会有效